제 3 장 Windows 95/98/ME/2000/XP에서의 AcroLAN Card 설치

AcroLAN 카드에는 notebook이나 휴대형 컴퓨터에서 주로 사용되는 PC card 타입과 Desktop PC에서 주로 사용되는 PCI 카드 타입이 있습니다.

AcroLAN을 설치하고자 하는 시스템의 운용체계가 Windows 95/98/ME/2000/XP 중 어느 것을 사용하더라도 AcroLAN 소프트웨어 설치 방법이나 순서는 같습니다. 그러나 PCI card 타입에서는 Windows XP를 지원하지 않습니다.

이번 장에서는 이들 카드 타입에 따른 설치 방법을 설명하고 있습니다.

주의사항:

컴퓨터에 설치 프로그램이 설치되기 전에 AcroLAN 카드를 컴퓨터에 삽입하면 컴퓨터에 나쁜 영향을 줄 수 있으므로 반드시 설치 프로그램의 설치가 완료된 후에 AcroLAN 카드를 컴퓨터에 삽입하십시오

3.1  AWL–1100C  PC Card (PCMCIA Card) 설치 방법

Notebook 컴퓨터 등에 PC card 타입의 AcroLAN을 설치하실 때에는 다음의 순서를 따라 설치하여 주십시오.

AcroLAN의 설치 과정은 소프트웨어 설치용 CD-ROM에 있는 AcroLAN 소프트웨어(드라이버)를 AcroLAN 카드가 실장 될 컴퓨터에 설치하는 단계와 네트워크 Windows에서 네트워크 환경을 구성해 주는 단계로 이루어져있습니다.

3.1.1  AWL–1100C  PC 카드 (PCMCIA 카드) 드라이버 설치

이 장에서는 AcroLAN 소프트웨어 설치용 CD-ROM에 있는 AcroLAN 소프트웨어(드라이버)를

AcroLAN 카드가 실장 될 컴퓨터에 설치하는 단계에 대해서 설명합니다.

STEP 1

카드가 설치될 노트북 컴퓨터의 전원을 켜고 Windows를 시작한 후 무선 카드와 함께 제공된 AcroLAN 설치 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으면 CD의 설치 프로그램이 자동으로 실행되면서 다음과 같은 화면이 나타납니다. (CD 종류에 따라 자동 실행되지 않는 경우도 있습니다. 이런 경우에는 CD의 Card Setup 디렉토리 아래에 있는 Setup.Exe 화일을 실행하면 동일하게 실행됩니다.)

“NEXT” 버튼을 클릭합니다.

STEP 2

다음 화면은 소프트웨어 설치 CD-ROM으로부터 프로그램을 읽어서 컴퓨터에 설치하는 과정과 진행 정도를 보여주는 화면입니다.

STEP 3

다음 화면은 소프트웨어 설치 CD-ROM으로부터 프로그램 설치가 완료되어 AcroLAN 소프트웨어 설치가 종료되었음을 알려줍니다.

이제부터  AcroLAN 카드를 컴퓨터에 삽입한 후 네트워크 환경을 구성해 주면 됩니다.

3.1.2  AWL–1100C  PC Card (PCMCIA Card) 네트워크 환경구성

앞장 3.1.1에서 AcroLAN Card 드라이버 소프트웨어의 설치가 완료되면 이제 AcroLAN 카드를 PC에 LAN 네트워크 카드로 등록해야 합니다.

PCMCIA slot에 Card를 삽입하면 “새 하드웨어 발견”이라는 메시지와 함께 시스템 설치가 시작됩니다.

처음 설치 할 경우 모든 과정이 자동으로

이루어지며, 이전에 설치 한 적이 있을

경우에는 가끔씩 inf 파일의 위치와 드라이버 파일의 위치를 묻게 됩니다. 이 경우 다음의 위치를 지정하면 됩니다.

- inf 파일의 위치 지정

Windows 98, ME (파일명 : AcrowavePRISMNIC.inf)

-> C:\WINDOWS\inf

Windows 95, 2000, XP (파일명 : PRSIMNIC.inf)

-> C:\WINDOWS\inf

  드라이버 파일의 위치 지정

Windows 95, 98, ME (파일명 : PRSIMNDS.sys)

-> C:\WINDOWS\SYSTEM

Windows 2000, XP (파일명 : PRSIMNDS.sys)

-> C:\WINDOWS\SYSTEM\Drivers

이후 “다시 시작하겠습니까?”라는 메시지가 나오면 “아니오(N)”을 선택합니다.

Client 무선 LAN Network 환경을 구성하기 위해서는, 제어판 -> 네트워크 -> TCP/IP(네트워크 어댑터 이름) -> 등록 정보를 클릭하여 환경을 구성합니다. (아래 그림 참조)

TCP/IP, IPX/SPX, Client, NetBEUI등의 설정이 정확해야 LAN Card가 정상 동작합니다.

이 과정은 AcroLAN 카드가 설치될 컴퓨터 뿐만 아니라 컴퓨터 시스템이 접속될 네트워크에도 영향을 줄 수 있으므로 각각의 화면에 입력해야 할 값을 모를 경우 네트워크 관리자에게 문의한 후 진행하는 것이 좋습니다.

IP주소 설정

게이트웨이 설정

DNS 구성

이 화면까지 입력을 완료하면 네트워크 구성이 완료되었으며 “확인” 버튼을 클릭하면 컴퓨터 시스템 재부팅 여부를 묻는 화면이 나타나며, 이 화면에서 “YES” 버튼을 클릭하여 시스템을 재시동 하면 AcroLAN 카드를 사용하기 위한 소프트웨어 설치가 완료되어 AcroLAN을 통해 무선으로 통신할 수 있게 됩니다.

3.1.3  AWL–1100C  PC Card (PCMCIA Card) 제거 방법

PC에서 정상적인 절차를 무시하고 LAN 카드를 강제로 제거 할 경우 Window에 치명적인 에러가 발생하거나 장치에도 고장을 일으킬 수 있는 원인이 될 수 있으므로 반드시 다음의 절차대로 카드를 제거해야 합니다.

먼저 컴퓨터 우측 하단에 있는 PC Card 모양의 아이콘을 클릭하면 다음 그림과 같은 화면이 출력됩니다.

위 화면에서 제거하고자 하는 카드를 선택한 후 “중지” 버튼을 클릭하면 10 ~ 15초 후에 다음과 같은 메시지를 출력하는 화면이 출력됩니다.

이 화면의 “확인” 버튼을 클릭한 후 PC 카드를 제거하면 안전하게 컴퓨터로부터 PC Card를 제거할 수 있습니다.

3.1.4  AcroLAN Configuration Utility 프로그램 사용 방법

아크로웨이브에서는 AcroLAN Card 사용자들이 무선 LAN을 편리하게 사용할 수 있도록 하기 위한 AcroLAN Configuration Utility 프로그램을 제공합니다. Configuration Utility 프로그램을 통하여 사용자는 AD-Hoc(Peer-to-Peer) Type 또는 Infrastructure(Access Point) Type을 선택할 수 있으며, 무선 구간의 전송 상태를 볼 수도 있습니다. 또한 무선 LAN의 중요한 기능 중의 하나인 암호화 기능과 암호 Key(일종의 비밀 번호)를 조정할 수도 있습니다.

네트워크 모드 설정

네트워크 타입을 선택할 수 있습니다.

Ad-Hoc(Peer-to-Peer) 타입은 외부 통신망과의 연동 없이 소수(최대 4)의 컴퓨터끼리 연동하여 데이터를 주고받을 수 있는 소규모 무선 네트워크를 구성할 수 있도록 합니다. 타입을 Infrastructure(Access Point)로 설정하면 AP를 중심으로 한 무선 네트워크 통신을 하게 하며, 무선 LAN 뿐만 아니라 유선 네트워크도 액세스할 수 있습니다.

상태 정보

Status는 접속 상태와 전송 데이터의 품질 상태를 그래프로 표시합니다. State는 접속된 AP의 MAC Address를 표시하며, 접속 채널 및 전송 속도와 Tx, Rx Throughput 등을 실시간으로 표시하며, Link Quality와 Signal Strength를 그래프로 실시간 표시합니다.

정상적으로 링크 상태에 따라 우측 하단 아이콘 의 색이 변합니다.

사용자의 필요에 따라 현재 무선 링크를 통한 데이터의 전송 품질 상태를 그래프로 볼 수 있으며, 이밖에 사용하는 채널과 데이터 전송 속도 등에 대한 정보도 볼 수 있습니다.

암호화 기능(Encryption)

무선 LAN과 관련된 국제 표준화 기관인 IEEE802.11b 위원회에서 정한 무선 LAN에서 공통적으로 사용하는 암호화 기법인 WEP(Wire Equivalent Privacy)의 기능 및 암호 Key(비밀 번호)을 설정하는 곳으로서 무선통신 이용자의 데이터에 보안성을 주기 위한 기능이며 64 bit와 128 bit를 설정할 수 있습니다.

WEP key 입력 방법에는 key 생성을 자동으로 하는 Create Keys with Passphrase 방식과 Key 값을 직접 입력하는 Create Keys Manually가 있습니다.

Create Keys with Passphrase 방식을 사용할 경우에는 Passphrase 입력란에 적당한 스트링을 입력하고 하단의 "적용" 버튼을 클릭하면 됩니다. 단, 입력한 글자의 대소문자에 따라 Key 생성이 틀리므로 주의하여 입력해야 합니다.

Create Keys Manually 방식을 사용할 경우에는 64 bit 일 때는  영어 알파벳 값 5자리 입력이나 Hexadecimal 값(0~9, a~f) 10자리를 입력하며, 128 bit일 때는 영어 알파벳 값 13자리 입력이나 Hexadecimal 값(0~9, a~f) 26자리를 입력하며, 각각의 값들은 4개까지 입력이 가능하고 입력이 완료된 후에는 Use WEP Key를 선택하면 됩니다.

이때 입력한 값은 AP(Access Point)와 동일해야 합니다. AP에 설정된 값과 같지 않거나 Enable/Disable 관계가 일치하지 않을 경우에는 통신을 할 수 없습니다.

3.1.5 유지 보수

이 장에서는 무선 LAN 사용 중 발생될 수 있는 몇 가지 문제에 대해서 정리해 놓았으며 당사에서 여러 가지 시험 중에 실제로 발생의 여지가 있는 부분만을 열거했기 때문에 이곳에서 언급하지 않은 문제가 발생될 경우 가까운 A/S센터 또는 홈페이지를 방문하셔서 문의 하시기 바랍니다.

우측 하단의 아이콘 가 빨간색으로 되어있는 경우

이런 상태는 AP 또는 클라이언트간에 통신이 제대로 이루어 지지 않는 상태로서 다음과 같은 사항들을 점검하십시오.

  입력한 SS ID 값과 할당된 채널이 접속하고자 하는 AP에서 할당한 값과 동일한지 확인 합니다.

  접속하고자 하는 AP와 자신의 컴퓨터의 WEP 기능이 Enable/Disable 상태가 동일한지 확인해 봅니다. 만약 AP와 자신의 컴퓨터의 WEP 기능이  Enable 되었다면, WEP Key 설정 값이 동일해야 합니다.

  AP와 접속하려 한다면 Network Type이 Infrastructure(Access Point)로 선택되어 있는지 확인 합니다.

우측 하단의 아이콘 가 노란색으로 되어있는 경우

이런 상태는 수신되는 무선 신호의 세기가 약해서 신호가 잘 잡히지 않는 상태입니다. AP와 너무 멀리 떨어져 있거나 AP와 컴퓨터 사이의 벽 등과 같은 장애물로 인해 수신되는 전파강도가 약화되어 신호가 전달되지 않는 경우이므로 아래와 같이 조치합니다.

  안테나의 방향이나 위치를 조정하여 신호가 잘 잡히는지를 관찰한 후 개선되지 않을 경우 신호가 잘 잡히는 위치로 이동하여 통신하여야 한다.

  신호가 잘 잡히는 위치로 컴퓨터를 이동하여 통신을 시도해야 합니다.

이 때 Configuration Utility 프로그램에서 무선 링크의 상태 정보를 알려주는 Status Tab 기능을 이용하면 편리합니다.

우측 하단의 아이콘 가 보이지 않을 경우

이 상태는 컴퓨터가 네트워크 어댑터를 정상적으로 인식하지 못하는 상태일 수 있습니다.

  제어판->시스템->네트워크 어댑터에 ACROWAVE 11Mbps Wireless PC Card 라는 항목이 있는지 확인하여 봅니다.

  만약 항목이 있으면서 항목 앞부분에 노란색     가 보인다면 컴퓨터 시스템의 자원 할당에 문제가 생긴 것입니다.

일반적으로 컴퓨터 시스템에 새로운 하드웨어를 추가하고자 할 경우 컴퓨터에는 새로운 하드웨어가 필요로 하는 자원을 할당할 수 있어야 하는데, 만약 이 자원이 없거나 다른 하드웨어에게 이미 할당되었을 경우에는 위와 같은 노란색 장애 표시가 나타날 수 있습니다.  PC를 재 부팅 해서도 여전히 노란색      가 보인다면 PC의 Troubleshooting을 참고 하시기 바랍니다.

Link 표시 LED가 깜박거릴 경우

이 상태는 AP와 무선 링크 연결이 제대로 이루어지지 않는 상태입니다.  수초 후에 무선 링크가 정상적으로 연결되면 LED가 켜진 상태로 멈춰있게 됩니다. 그러나 LED의 깜박거림이 장시간 지속될 경우 앞에서 설명한 점검 사항들을 점검해 보시기 바랍니다.

Windows 초기 부팅할 때 에러메시지 발생

Windows를 시동할 때 AcroLAN 카드를 인식하는데 실패했다는 에러 메시지가 나타날 경우, 이 상태는 설치한 AcroLAN 카드에 소프트웨어 프로그램에 손상이 생겼거나 LAN 카드에 하드웨어적인 문제가 발생된 경우일 수 있습니다. AcroLAN 카드 설치 작업을 다시 한번 더 시도해 보신 후 에러가 계속되면 A/S센터에 문의하시기 바랍니다.

주의사항

AcroLAN PC Card (PCMCIA)는 3.3V 전용이므로 5V 전용 Slot의 Note Book PC에서는 사용할 수 없습니다.